# CH583/CH585 与 WiFi 模组 UART 通讯协议 V1.7

## Summary

本协议用于 CH583/CH585 与 WiFi 模组之间的 UART 通讯。CH583/CH585 负责 BLE 低功耗连接、唤醒 WiFi、转发前端数据、接收 WiFi 控制命令，并在 WiFi 需要时把配网结果/IP 原文 notify 给前端。

## 1. 通讯基础

```text

UART：UART1

波特率：115200

数据位：8

停止位：1

校验位：无

硬件流控：无

CH583 UART1 RX：PA8

CH583 UART1 TX：PA9

WiFi 电源/唤醒控制：CH585 当前方案为 PA6；旧 CH583 方案为 PB8，以实际硬件为准

```

所有协议帧都使用固定帧头和帧尾：

```text

@# ... ^&

```

CH583 只解析 `@#` 和 `^&` 包起来的数据。普通日志如果不在该格式内，CH583 忽略。

## 2. 标准帧格式

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=<cmd>|LEN=<len>|PART=<part>|TOTAL=<total>|ARG=<arg>|CRC=<crc>^&

```

字段说明：

```text

V1      协议版本，当前固定 V1

SEQ     帧序号，0~65535，每发一帧递增

CMD     命令类型

LEN     ARG 字段实际字节长度

PART    当前分包序号，从 1 开始

TOTAL   当前消息总包数

ARG     命令参数，无参数时为空

CRC     CRC16 校验值，4 位大写十六进制

```

普通命令固定：

```text

PART=1

TOTAL=1

```

## 3. CRC / LEN / PART 校验

CRC 算法：

```text

CRC16-CCITT-FALSE

多项式：0x1021

初始值：0xFFFF

输入反转：否

输出反转：否

结果异或：0x0000

输出格式：4 位大写十六进制

```

CRC 计算内容不包含帧头、CRC 字段、帧尾。

示例：

```text

@#V1|SEQ=3|CMD=GPIO|LEN=13|PART=1|TOTAL=1|ARG=PA,3,OUT,HIGH|CRC=XXXX^&

```

CRC 计算字符串：

```text

V1|SEQ=3|CMD=GPIO|LEN=13|PART=1|TOTAL=1|ARG=PA,3,OUT,HIGH

```

接收方必须检查：

```text

CRC 正确

LEN == ARG 实际字节长度

PART >= 1

TOTAL >= 1

PART <= TOTAL

普通命令 PART=1,TOTAL=1

```

## 4. ACK 与 ERR

ACK 表示“收到并执行成功”。

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=ACK|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<received_seq>|CRC=<crc>^&

```

ERR 表示“收到但执行失败”。

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=ERR|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<received_seq>,<reason>|CRC=<crc>^&

```

常见错误原因：

```text

BAD_CRC              CRC 校验失败

BAD_LEN              LEN 与 ARG 实际长度不一致，或数据超过限制

BAD_PART             PART/TOTAL 错误

BAD_FORMAT           帧格式错误

BAD_CMD              不支持的命令

BAD_ARG              参数错误

BAD_PORT             端口错误

BAD_PIN              引脚错误

BAD_MODE             GPIO 模式错误

BAD_LEVEL            GPIO 电平错误

BAD_TIME             WAKE_TIMER / TIME_SET 时间非法或超范围

NFC_BUSY             NFC 当前处于读写/会话忙状态，暂不能修改内容

DENY_GPIO            禁止操作该 GPIO

BLE_NOT_CONNECTED    BLE 当前未连接，无法回传前端

BLE_NOTIFY_DISABLED  前端未开启 notify

BLE_NOTIFY_FAIL      notify 发送失败

```

## 5. BLE MAC 握手

BLE 连接 CH583 后，CH583 拉高 PB8 唤醒 WiFi。

WiFi 唤醒延时结束后，CH583 先发送 BLE MAC 握手帧，不立即进入普通心跳。

CH583 每 2 秒发送一次：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=BLE_MAC|LEN=12|PART=1|TOTAL=1|ARG=<mac>|CRC=<crc>^&

```

`ARG=<mac>` 为 CH583 自身 BLE MAC，12 位大写 HEX，不带冒号。字节顺序使用广播显示顺序：

```text

Mac[5] Mac[4] Mac[3] Mac[2] Mac[1] Mac[0]

```

WiFi 收到 `BLE_MAC` 后必须回复 ACK：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=ACK|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<ble_mac_seq>|CRC=<crc>^&

```

CH583 收到 ACK 且 `ARG` 等于最近一次 `BLE_MAC` 的 SEQ 后：

```text

停止发送 BLE_MAC

开始普通 PING/PONG 心跳

```

WiFi 必须等 BLE MAC ACK 流程完成后，再执行后续业务。

## 6. 普通心跳

BLE MAC 握手成功后，CH583 每 2 秒发送一次：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=PING|LEN=0|PART=1|TOTAL=1|ARG=|CRC=<crc>^&

```

WiFi 回复：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=PONG|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<ping_seq>|CRC=<crc>^&

```

合法 PONG 必须满足：

```text

CRC 正确

LEN 正确

PART=1

TOTAL=1

ARG 等于对应 PING 的 SEQ

```

连续超时后 CH583 会拉低 WiFi 电源/唤醒控制脚，关闭 WiFi，并进入低功耗。

## 7. 前端到 WiFi 透传

前端通过 BLE 写给 CH583 的数据，CH583 不解析业务含义，只封装成 UART 协议帧发给 WiFi。

```text

CMD=BLE_DATA

```

单包：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=BLE_DATA|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<frontend_data>|CRC=<crc>^&

```

如果前端一次 BLE write 超过 300 字节，CH583 按 300 字节自动分包：

```text

@#V1|SEQ=300|CMD=BLE_DATA|LEN=300|PART=1|TOTAL=3|ARG=<前300字节>|CRC=XXXX^&

@#V1|SEQ=301|CMD=BLE_DATA|LEN=300|PART=2|TOTAL=3|ARG=<中间300字节>|CRC=XXXX^&

@#V1|SEQ=302|CMD=BLE_DATA|LEN=150|PART=3|TOTAL=3|ARG=<最后150字节>|CRC=XXXX^&

```

WiFi 端按 `PART/TOTAL` 顺序处理。

## 8. WiFi 到前端透传

WiFi 可以通过 CH583 把配网结果、IP 地址等消息回传给前端。

```text

CMD=WIFI_DATA

```

格式：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=WIFI_DATA|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<message>|CRC=<crc>^&

```

限制：

```text

LEN <= 256

PART=1

TOTAL=1

不支持分包

```

示例：

```text

@#V1|SEQ=220|CMD=WIFI_DATA|LEN=57|PART=1|TOTAL=1|ARG={"result":0,"message":"Find wifi","stage":"MERCURY_A662"}|CRC=XXXX^&

```

CH583 行为：

```text

校验通过后，只把 ARG 原文 notify 给前端

不会把 @#、SEQ、CMD、LEN、PART、TOTAL、CRC 转给前端

```

前端收到的是：

```json

{"result":0,"message":"Find wifi","stage":"MERCURY_A662"}

```

当前 notify 策略：

```text

只发送一次 notify

前端不需要回复 ACK

前端收到 IP/成功消息后可主动断开 BLE

```

CH583 回复 WiFi：

```text

notify 成功：ACK

BLE 未连接：ERR,BLE_NOT_CONNECTED

notify 未开启：ERR,BLE_NOTIFY_DISABLED

notify 失败：ERR,BLE_NOTIFY_FAIL

LEN > 256：ERR,BAD_LEN

PART/TOTAL 不是 1/1：ERR,BAD_PART

```

## 9. WiFi 配网状态上报与广播复合状态位

该命令用于 WiFi 在启动或配网成功后，向 CH583/CH585 上报当前配网状态。CH583/CH585 收到合法状态后先进入 pending 队列并立即 ACK，随后异步保存到 DataFlash，并刷新 TDX 蓝牙广播名第 21 位中的复合状态。BOE 广播名不受影响。

```text

CMD=WIFI_PROVISION

```

参数：

```text

ARG=<status_hex>

status_hex 为 2 位十六进制文本，表示 1 个复合状态 byte

第 1 位十六进制字符 = 高 4bit，表示 WiFi 配网状态；4 表示未配网，5 表示已配网

第 2 位十六进制字符 = 低 4bit，表示相框工作模式

```

格式：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=WIFI_PROVISION|LEN=2|PART=1|TOTAL=1|ARG=<status_hex>|CRC=<crc>^&

```

示例：

```text

@#V1|SEQ=230|CMD=WIFI_PROVISION|LEN=2|PART=1|TOTAL=1|ARG=50|CRC=XXXX^&

@#V1|SEQ=231|CMD=WIFI_PROVISION|LEN=2|PART=1|TOTAL=1|ARG=51|CRC=XXXX^&

@#V1|SEQ=232|CMD=WIFI_PROVISION|LEN=2|PART=1|TOTAL=1|ARG=52|CRC=XXXX^&

```

CH583/CH585 行为：

```text

校验 CRC/LEN/PART/TOTAL

只接受 2 位十六进制 ARG

高 4bit 只接受 4 或 5

低 4bit 当前只接受 0、1、2

合法配网状态进入 pending 队列

合法工作模式进入 pending 队列

立即回复 ACK，避免阻塞后续 UART 收帧

约 200ms 后异步保存配网状态和工作模式到 DataFlash

约 200ms 后异步刷新 TDX scan response 中的 scanRspData[22]

WIFI_PROVISION 会同时更新复合状态 byte 的高 4bit 和低 4bit

未保存过、读到 0xFF 或非法保存值时，配网状态默认 0，工作模式默认 0

```

CH583/CH585 回复 WiFi：

```text

参数合法并进入 pending 队列：ACK

ARG 不是 2 位十六进制，或 bit 值超出当前定义范围：ERR,BAD_ARG

LEN 不是 2：ERR,BAD_LEN

PART/TOTAL 不是 1/1：ERR,BAD_PART

CRC 错误：ERR,BAD_CRC

```

广播名第 21 位复合状态规则：

```text

只修改 TDX 广播名

BOE 广播名不修改

第 21 位对应代码中的 scanRspData[22]

scanRspData[22] 是原始 byte，同时保证落在可见 ASCII 字符范围内

scanRspData[22] = (provision_name_nibble << 4) | frame_work_mode

```

高 4bit 表示 WiFi 配网状态：

```text

0100 = 未配网，可见 ASCII 范围 0x40~0x4F

0101 = 已配网，可见 ASCII 范围 0x50~0x5F

```

低 4bit 表示相框工作模式：

```text

0000 = 普通模式

0001 = 轮播模式

0010 = 每日更新模式

0011..1111 = 保留

```

示例：

```text

0x40 = 未配网 + 普通模式，ASCII '@'

0x50 = 已配网 + 普通模式，ASCII 'P'

0x51 = 已配网 + 轮播模式，ASCII 'Q'

0x52 = 已配网 + 每日更新模式，ASCII 'R'

0x42 = 未配网 + 每日更新模式，ASCII 'B'

```

扩展示例：

```text

40~4F = 未配网 + 16 种工作模式，均为可见 ASCII

50~5F = 已配网 + 16 种工作模式，均为可见 ASCII

0x53 = 已配网 + 第 4 种工作模式，ASCII 'S'

0x54 = 已配网 + 第 5 种工作模式，ASCII 'T'

0x5F = 已配网 + 第 16 种工作模式，ASCII '_'

0x43 = 未配网 + 第 4 种工作模式，ASCII 'C'

0x4F = 未配网 + 第 16 种工作模式，ASCII 'O'

```

说明：低 4bit 取值范围为 `0x0~0xF`，因此工作模式最多 16 种；`0x5F` 表示“已配网 + 第 16 种工作模式”，不是第 18 种工作模式。高 4bit 固定使用 `4/5`，是为了让该字节落在可见 ASCII 字符范围内。

刷新与恢复规则：

```text

每次收到合法 WIFI_PROVISION 后立即 ACK，并在约 200ms 后异步刷新 scanRspData[22]

工作模式变化后立即刷新 scanRspData[22]

复位后恢复 DataFlash 中最后一次保存的配网状态和工作模式

未保存过、读到 0xFF 或非法保存值时，配网默认 0，工作模式默认 0

scanRspData[20] 保持原有逻辑，不因该复合状态规则改变

```

## 10. GPIO 控制

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=GPIO|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<port>,<pin>,<mode>,<level>|CRC=<crc>^&

```

字段：

```text

port   PA 或 PB

pin    0~31

mode   OUT / IN_PU / IN_PD / IN_FLOAT

level  HIGH / LOW / KEEP

```

规则：

```text

mode=OUT 时，level 必须是 HIGH 或 LOW

mode=IN_PU / IN_PD / IN_FLOAT 时，level 必须是 KEEP

```

示例：

```text

@#V1|SEQ=100|CMD=GPIO|LEN=13|PART=1|TOTAL=1|ARG=PA,3,OUT,HIGH|CRC=XXXX^&

```

## 11. GPIO 读取

WiFi 发送：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=GPIO_READ|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<port>,<pin>|CRC=<crc>^&

```

CH583 回复：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=GPIO_VALUE|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<read_seq>,<port>,<pin>,<level>|CRC=<crc>^&

```

示例：

```text

@#V1|SEQ=31|CMD=GPIO_VALUE|LEN=13|PART=1|TOTAL=1|ARG=130,PA,3,HIGH|CRC=XXXX^&

```

## 12. LED 闪烁控制

该命令用于让 CH583 本地控制红绿 LED 闪烁，避免 WiFi 为了闪烁而高频发送 GPIO 指令。

硬件定义：

```text

RED    PB5，低电平点亮，高电平关闭

GREEN  PB6，低电平点亮，高电平关闭

```

### 12.1 开始闪烁

WiFi 发送：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=LED_BLINK|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<led>,<interval_ms>|CRC=<crc>^&

```

字段：

```text

led          RED / GREEN

interval_ms  1~10000，单位 ms

```

规则：

```text

RED 和 GREEN 独立控制，不能使用 BOTH

LED_BLINK 收到后，CH583 先点亮目标 LED，再按 interval_ms 间隔翻转电平

同一个 LED 再次收到 LED_BLINK 时，更新该 LED 的闪烁间隔，并重新从点亮状态开始

红灯和绿灯使用独立定时事件，两个 LED 可以使用不同闪烁间隔

interval_ms 表示翻转间隔，不是完整亮灭周期；例如 1000 表示每 1000ms 翻转一次

```

示例：

```text

@#V1|SEQ=120|CMD=LED_BLINK|LEN=8|PART=1|TOTAL=1|ARG=RED,1000|CRC=XXXX^&

@#V1|SEQ=121|CMD=LED_BLINK|LEN=9|PART=1|TOTAL=1|ARG=GREEN,200|CRC=XXXX^&

```

CH583 回复：

```text

参数合法并启动成功：ACK

未知 LED、BOTH、interval_ms 小于 1 或大于 10000、参数数量错误：ERR,BAD_ARG

```

### 12.2 停止闪烁并关闭 LED

WiFi 发送：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=LED_BLINK_STOP|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<led>|CRC=<crc>^&

```

字段：

```text

led  RED / GREEN

```

规则：

```text

LED_BLINK_STOP 只停止指定 LED，不影响另一个 LED

停止后 CH583 将该 LED 关闭，即 PB5/PB6 输出高电平

```

示例：

```text

@#V1|SEQ=122|CMD=LED_BLINK_STOP|LEN=3|PART=1|TOTAL=1|ARG=RED|CRC=XXXX^&

@#V1|SEQ=123|CMD=LED_BLINK_STOP|LEN=5|PART=1|TOTAL=1|ARG=GREEN|CRC=XXXX^&

```

CH583 回复：

```text

参数合法并停止成功：ACK

未知 LED、BOTH、参数数量错误：ERR,BAD_ARG

```

### 12.3 与 GPIO / 低功耗的关系

```text

如果普通 GPIO 命令操作 PB5 或 PB6，CH583 会先停止对应 LED 的闪烁，再执行 GPIO 命令

进入低功耗或 WiFi 主动关电流程时，CH583 会停止红绿两个 LED 闪烁，并关闭两个 LED

GPIO_READ 只读取当前引脚电平，不改变 LED 闪烁状态

```

## 13. 禁止操作的 GPIO

禁止列表：

```text

PA6   WiFi 电源/唤醒控制

PA8   UART1 RX

PA9   UART1 TX

PB4   UART0 RX 调试

PB7   UART0 TX 调试

PB13  充电检测/CHARGE_LED

```

如果 WiFi 操作禁止 GPIO，CH583 不执行，并回复：

```text

ERR,<received_seq>,DENY_GPIO

```

## 14. WiFi 网络时间同步与备份时间

该功能用于 WiFi 在有网络时间时，把北京时间同步给 CH583/CH585。CH583/CH585 不直接重设硬件 RTC，而是保存“WiFi 网络时间”和“当前 RTC 时间”的映射关系，用于后续 `TIME_GET` 查询和定时唤醒到期判断。

内部时间模型：

```text

base_wall_time = WiFi 下发的北京时间

base_rtc_time  = 收到 TIME_SET 时 CH583/CH585 当前 RTC 时间

backup_time    = base_wall_time + (rtc_now - base_rtc_time)

```

说明：

```text

WiFi 下发时间按北京时间解释，不是 UTC

CH583/CH585 不调用 RTC_InitTime 校准硬件 RTC

TIME_SET 只更新 RAM 并立即 ACK，不立即写 DataFlash

DataFlash 保存发生在 WiFi POWER_OFF / LOWPOWER 收尾阶段

复位后如果只能读取到 DataFlash 中最后保存的时间，TIME_GET 返回 STALE

从未成功 TIME_SET 且没有可用保存值时，TIME_GET 返回 INVALID

```

### 14.1 设置网络时间

WiFi 发送：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=TIME_SET|LEN=19|PART=1|TOTAL=1|ARG=YYYY-MM-DD,HH:MM:SS|CRC=<crc>^&

```

参数：

```text

YYYY-MM-DD,HH:MM:SS  固定 19 字节，北京时间

年份范围：2020..2064

月、日、时、分、秒必须是合法日期时间

```

示例：

```text

@#V1|SEQ=240|CMD=TIME_SET|LEN=19|PART=1|TOTAL=1|ARG=2026-07-07,12:00:00|CRC=XXXX^&

```

CH583/CH585 行为：

```text

校验 CRC/LEN/PART/TOTAL

校验日期时间是否合法

读取当前 RTC 时间

更新 RAM 中的时间锚点

标记 time_dirty

立即回复 ACK

不在 TIME_SET 中写 DataFlash，避免阻塞 UART 后续收帧

```

CH583/CH585 回复 WiFi：

```text

参数合法并更新 RAM 成功：ACK

LEN 不是 19：ERR,BAD_LEN

日期格式错误或日期非法：ERR,BAD_TIME

PART/TOTAL 不是 1/1：ERR,BAD_PART

CRC 错误：ERR,BAD_CRC

```

非法示例：

```text

2026-02-30,12:00:00  ERR,<received_seq>,BAD_TIME

2026-13-01,00:00:00  ERR,<received_seq>,BAD_TIME

2026-07-07,24:00:00  ERR,<received_seq>,BAD_TIME

```

### 14.2 查询备份时间

WiFi 发送：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=TIME_GET|LEN=0|PART=1|TOTAL=1|ARG=|CRC=<crc>^&

```

CH583/CH585 回复：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=TIME_STATUS|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<status>|CRC=<crc>^&

```

`ARG=<status>` 格式：

```text

VALID,YYYY-MM-DD,HH:MM:SS

STALE,YYYY-MM-DD,HH:MM:SS

INVALID

```

含义：

```text

VALID   本轮 RTC 未复位，时间由 RTC 差值实时推算，可信

STALE   复位后只能返回 DataFlash 中最后保存的备份时间，不保证继续走过离线时长

INVALID 从未成功 TIME_SET，且没有可用备份时间

```

示例：

```text

@#V1|SEQ=241|CMD=TIME_GET|LEN=0|PART=1|TOTAL=1|ARG=|CRC=XXXX^&

@#V1|SEQ=18|CMD=TIME_STATUS|LEN=25|PART=1|TOTAL=1|ARG=VALID,2026-07-07,12:00:05|CRC=XXXX^&

@#V1|SEQ=19|CMD=TIME_STATUS|LEN=25|PART=1|TOTAL=1|ARG=STALE,2026-07-07,12:00:05|CRC=XXXX^&

@#V1|SEQ=20|CMD=TIME_STATUS|LEN=7|PART=1|TOTAL=1|ARG=INVALID|CRC=XXXX^&

```

### 14.3 DataFlash 保存策略

```text

TIME_SET 收到后只更新 RAM，不立即写 DataFlash

WiFi 发送 POWER_OFF / LOWPOWER 并收到 ACK 后，CH583/CH585 在关闭 WiFi 前保存时间锚点

如果 time_dirty=Yes，保存最新 TIME_SET 锚点

如果 time_valid=Yes，同时保存当前推算出的 last_saved_time

4 小时分段检查过程中不写 DataFlash

真正定时到期、即将唤醒 WiFi 前，会额外保存一次当前推算时间快照

```

推荐 WiFi 使用流程：

```text

1. WiFi 有网络时间时发送 TIME_SET

2. 等 CH583/CH585 回复 ACK

3. WiFi 后续可以发送 TIME_GET 校验备份时间

4. WiFi 完成本轮业务后发送 WAKE_TIMER ON,<seconds> 或 WAKE_TIMER OFF,0

5. WiFi 发送 POWER_OFF 或 LOWPOWER

6. CH583/CH585 在关闭 WiFi 前统一保存时间和运行状态

```

## 15. WiFi 定时唤醒配置

该命令用于让 WiFi 在进入低功耗前，告诉 CH583/CH585 下一次需要唤醒 WiFi 的时间。

CH583/CH585 收到合法配置后先更新本轮 WiFi 会话的 RAM 状态并立即 ACK，不在 `WAKE_TIMER` 中立即写 DataFlash。WiFi 后续发送 `POWER_OFF` / `LOWPOWER` 后，CH583/CH585 根据本轮是否收到合法 `WAKE_TIMER` 决定是否启动定时器。定时时间到后，CH583/CH585 拉高 WiFi 唤醒脚唤醒 WiFi。

当前 CH585 方案使用 `PA6` 唤醒 WiFi；旧 CH583 方案如仍使用 `PB8`，以硬件版本为准。

### 15.1 开启定时唤醒

WiFi 发送：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=WAKE_TIMER|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=ON,<seconds>|CRC=<crc>^&

```

参数：

```text

seconds 单位：秒

允许范围：0..604800

```

示例：

```text

@#V1|SEQ=10|CMD=WAKE_TIMER|LEN=7|PART=1|TOTAL=1|ARG=ON,3600|CRC=XXXX^&

```

含义：WiFi 进入低功耗后，CH583/CH585 在 3600 秒后唤醒 WiFi。

特殊值：

```text

seconds=0 表示 WiFi 进入低功耗流程后立即触发一次定时唤醒

```

CH583/CH585 校验并更新本轮 RAM 状态成功后回复：

```text

ACK,<received_seq>

```

### 15.2 关闭定时唤醒

WiFi 发送：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=WAKE_TIMER|LEN=5|PART=1|TOTAL=1|ARG=OFF,0|CRC=<crc>^&

```

CH583/CH585 校验并更新本轮 RAM 状态成功后回复：

```text

ACK,<received_seq>

```

### 15.3 错误返回

```text

ON,-1           ERR,<received_seq>,BAD_TIME 或 BAD_ARG

ON,604801       ERR,<received_seq>,BAD_TIME

ON,abc          ERR,<received_seq>,BAD_TIME

OFF,1           ERR,<received_seq>,BAD_TIME

参数格式错误     ERR,<received_seq>,BAD_ARG

PART/TOTAL 错误 ERR,<received_seq>,BAD_PART

LEN 错误         ERR,<received_seq>,BAD_LEN

```

### 15.4 分段定时规则

为避免长时间定时直接换算成 TMOS tick 后溢出，CH583/CH585 内部会把长定时拆成多段。

```text

每段最长：14400 秒，即 4 小时

3 小时  -> 1 段：10800

6 小时  -> 2 段：14400 + 7200

10 小时 -> 3 段：14400 + 14400 + 7200

60 小时 -> 15 段：14400 * 15

7 天    -> 42 段：14400 * 42

```

如果本轮已经成功 `TIME_SET`，CH583/CH585 使用 RTC 备份时间计算绝对到期点：

```text

wake_due_time = current_backup_time + seconds

```

每段事件触发时：

```text

如果 current_backup_time >= wake_due_time，保存当前推算时间快照并唤醒 WiFi

否则继续挂下一段

```

如果本轮没有有效 `TIME_SET` / 备份时间，CH583/CH585 使用相对剩余秒数倒计时：

```text

relative_remaining_seconds = seconds

每段到期后扣减本段秒数

扣到 0 后唤醒 WiFi

```

说明：

```text

没有网络时间时，长定时仍然可用，不会出现 60 小时 tick 溢出提前唤醒

没有网络时间时，如果 CH583/CH585 中途复位或断电，相对倒计时无法可靠恢复

4 小时分段事件只用于内部检查，不会拉高 WiFi 唤醒脚，也不会写 DataFlash

```

### 15.5 WiFi 推荐低功耗流程

需要定时唤醒时：

```text

1. WiFi 发送 WAKE_TIMER ON,<seconds>

2. 等 CH583/CH585 回复 ACK

3. WiFi 发送 POWER_OFF 或 LOWPOWER

4. 等 CH583/CH585 回复 ACK

5. WiFi 进入低功耗

```

不需要定时唤醒时：

```text

1. WiFi 发送 WAKE_TIMER OFF,0

2. 等 CH583/CH585 回复 ACK

3. WiFi 发送 POWER_OFF 或 LOWPOWER

4. 等 CH583/CH585 回复 ACK

5. WiFi 进入低功耗

```

重要规则：

```text

WiFi 每次被唤醒后，都需要重新发送新的 WAKE_TIMER。

如果本轮 WiFi 会话没有成功发送合法 WAKE_TIMER，就直接 POWER_OFF/LOWPOWER，

CH583/CH585 会关闭定时唤醒，避免沿用旧时间。

WiFi 只有收到 ACK，才能认为 WAKE_TIMER 配置成功。

```

建议重发策略：

```text

WAKE_TIMER 发出后未收到 ACK，最多重发 5 次。

仍无 ACK 时，WiFi 可以直接发送 POWER_OFF/LOWPOWER。

```

## 16. NFC 内容管理

该功能用于 WiFi 在被唤醒后，把需要给手机 NFC 读取的设备信息写入 CH585。CH585 保存该内容，并在手机靠近触发 NFC-only 会话时，以普通 NDEF Text JSON 形式提供给手机读取。

重要原则：

```text

真实 NFC 展示数据只允许 WiFi 通过 UART 协议修改

手机端普通 NDEF 写入只作为授权唤醒命令，不作为真实展示数据保存

NFC 展示数据会保存到 CH585 DataFlash，软复位/断电重启后仍可恢复

手机读取 NFC 时读取的是 CH585 RAM 中模拟的 Type2 Tag/NDEF 缓存，不是每次直接读 Flash

```

### 16.1 写入 NFC 展示 JSON

WiFi 发送：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=NFC_SET|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<base64url_json>|CRC=<crc>^&

```

参数：

```text

ARG 为 UTF-8 JSON 的 base64url 编码结果

base64url 使用 URL 安全字符：A-Z a-z 0-9 - _

可省略尾部 = padding

JSON 解码后最大长度：220 字节

```

CH585 行为：

```text

校验 UART 帧 CRC/LEN/PART

base64url 解码 ARG

检查 JSON 长度 <= 220

更新 RAM 中的 NFC NDEF Text JSON

保存 JSON 到 DataFlash

回复 ACK

```

示例 JSON：

```json

{"mac":"D00C5E140647","wifi":"sleep","nfc":"ready","msg":"hello"}

```

对应 WiFi 发送时，ARG 必须放这个 JSON 的 base64url 编码，不直接放原始 JSON。

成功回复：

```text

ACK,<received_seq>

```

失败回复：

```text

base64url 解码失败：ERR,<received_seq>,BAD_ARG

JSON 长度为 0 或超过 220 字节：ERR,<received_seq>,BAD_LEN

NFC 正在被手机读写或处于忙状态：ERR,<received_seq>,NFC_BUSY

PART/TOTAL 错误：ERR,<received_seq>,BAD_PART

LEN 错误：ERR,<received_seq>,BAD_LEN

CRC 错误：ERR,<received_seq>,BAD_CRC

```

### 16.2 清空 NFC 展示内容

WiFi 发送：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=NFC_CLEAR|LEN=0|PART=1|TOTAL=1|ARG=|CRC=<crc>^&

```

CH585 行为：

```text

清除 DataFlash 中保存的 NFC 展示 JSON

恢复默认 NFC 展示 JSON

更新 RAM 中的 NDEF 缓存

回复 ACK

```

默认 JSON 由 CH585 生成，至少包含设备 MAC、WiFi 状态和 NFC 状态，例如：

```json

{"mac":"4706145E0CD0","wifi":"sleep","nfc":"ready"}

```

### 16.3 查询 NFC 状态

WiFi 发送：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=NFC_STATUS|LEN=0|PART=1|TOTAL=1|ARG=|CRC=<crc>^&

```

CH585 回复：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=NFC_STATUS|LEN=<len>|PART=1|TOTAL=1|ARG=<state>,<payload_len>,<last_auth_result>|CRC=<crc>^&

```

字段：

```text

state             IDLE / READY，当前 NFC/PICC 状态

payload_len       当前 NFC 展示 JSON 的 UTF-8 字节长度

last_auth_result  NONE / OK / BAD_FORMAT / BAD_TOKEN

```

示例：

```text

@#V1|SEQ=88|CMD=NFC_STATUS|LEN=12|PART=1|TOTAL=1|ARG=IDLE,51,NONE|CRC=XXXX^&

```

### 16.4 与手机 NFC 授权写入的关系

手机端授权唤醒 WiFi 使用普通 NDEF 写入，推荐写入 NDEF Text JSON：

```json

{"cmd":"NWK1","token":"<TOKEN16>"}

```

`TOKEN16` 是按设备 MAC 派生的固定授权口令，算法如下：

```text

master_secret = 4E 46 43 2D 54 44 58 31 2D 43 48 35 38 35 21 01

plain[0..5]   = CH585 内部 MAC，使用固件日志中的 Mac[0]..Mac[5] 顺序

plain[6..12]  = ASCII "NFCWAKE"

plain[13]     = 0x01

plain[14..15] = 0x00 0x00

cipher        = AES-128-ECB-Encrypt(master_secret, plain[16])

TOKEN16       = cipher[0..7] 转 16 字节大写 HEX 字符串

```

说明：

```text

TOKEN16 长度固定为 16 个大写 HEX 字符

前端写入时不带 0x，不带空格，不带冒号

BLE 广播显示 MAC 可能是反序，前端计算 token 时必须使用 CH585/后端约定的内部 MAC 顺序

建议后端或设备管理平台下发 token，前端不要硬编码 master_secret

```

示例：

```text

BLE 显示 MAC：D00C5E140647

CH585 内部 MAC 顺序：47 06 14 5E 0C D0

plain = 47 06 14 5E 0C D0 4E 46 43 57 41 4B 45 01 00 00

TOKEN16 = A41E04DC2D96E229

```

对应手机 NDEF Text JSON：

```json

{"cmd":"NWK1","token":"A41E04DC2D96E229"}

```

CH585 处理规则：

```text

手机写入的授权 NDEF 只作为一次性命令

CH585 校验 token 后立即从 RAM 备份恢复原 NFC 展示 JSON

手机写入内容不保存到 DataFlash

授权成功后 CH585 退出 NFC-only，会回到 BLE 模式后再唤醒 WiFi

错误 token 不唤醒 WiFi，并记录 BAD_TOKEN

```

因此，WiFi 通过 NFC_SET 写入的真实展示数据不会被手机授权写入长期覆盖。

### 16.5 推荐 WiFi 使用流程

WiFi 被唤醒后，如果需要更新 NFC 展示内容：

```text

1. WiFi 生成要给手机读取的 JSON

2. 将 JSON 做 UTF-8 编码

3. 将 UTF-8 JSON 做 base64url 编码

4. 发送 NFC_SET

5. 等 CH585 回复 ACK

6. 后续再执行其他业务或发送 POWER_OFF/LOWPOWER

```

如果 NFC_SET 返回 NFC_BUSY：

```text

等待 1 秒后重试

最多重试 3 次

仍失败时，本轮可以跳过 NFC 内容更新，避免影响 WiFi 低功耗流程

```

## 17. WiFi 主动关电 / 低功耗

WiFi 任务完成后，如果允许 CH583/CH585 关闭 WiFi 电源，发送 `POWER_OFF` 或 `LOWPOWER`：

```text

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=POWER_OFF|LEN=0|PART=1|TOTAL=1|ARG=|CRC=<crc>^&

@#V1|SEQ=<seq>|CMD=LOWPOWER|LEN=0|PART=1|TOTAL=1|ARG=|CRC=<crc>^&

```

CH583/CH585 收到并校验通过后：

```text

回复 ACK

保存本轮需要落盘的 WiFi 配网状态、工作模式、备份时间

根据本轮 WAKE_TIMER 状态启动或关闭定时唤醒

拉低 WiFi 电源/唤醒控制脚

关闭 WiFi 电源

CH583/CH585 进入低功耗

```

## 18. WiFi 发送建议

由于 UART 无硬件流控，WiFi 发送重要协议帧时建议：

```text

发送协议帧前 200ms 不输出普通日志

发送协议帧

等待 UART TX 完成

发送协议帧后 200ms 再恢复普通日志

```

## 19. V1.6 必须实现的命令

```text

BLE_MAC

PING

PONG

ACK

ERR

GPIO

GPIO_READ

GPIO_VALUE

LED_BLINK

LED_BLINK_STOP

TIME_SET

TIME_GET

TIME_STATUS

WAKE_TIMER

POWER_OFF

LOWPOWER

NFC_SET

NFC_CLEAR

NFC_STATUS

BLE_DATA

WIFI_DATA

WIFI_PROVISION

```

## 20. 接收方处理原则

```text

没有 @# 和 ^&：忽略

格式不完整：忽略或返回 BAD_FORMAT

CRC 错误：不执行，返回 BAD_CRC

LEN 错误：不执行，返回 BAD_LEN

PART/TOTAL 错误：不执行，返回 BAD_PART

CMD 不支持：不执行，返回 BAD_CMD

参数错误：不执行，返回 BAD_ARG

校验全部通过：执行命令

执行成功：返回 ACK 或对应响应

```