ESP32-C5 电子墨水屏项目功能清单
测试人员使用

使用说明

本文件给测试人员使用。出错代码定义参考文件README_Result_Code.docx

测试人员只需要按功能名称和下面的小点确认：

功能是否存在、是否能触发、是否有返回、是否能看到显示或状态变化。

本文不讲源码、不讲函数调用、不讲内存管理、不讲调试实现。

功能总览

| 项目 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能大类 | 10 | 按测试人员容易理解的功能范围划分 |
| 功能项目 | 91 | 每个项目对应一个可确认的功能 |
| 功能小点 | 346 | 每个小点对应测试人员需要知道的具体能力 |

目录

1. 一、设备基础功能（7 项）

2. 二、网络 HTTP 功能（13 项）

3. 三、有线USB投图 功能（19 项）

4. 四、CH583 / BLE / 串口功能（14 项）

5. 五、电子墨水屏 EPD 功能（15 项）

6. 六、轮播功能（5 项）

7. 七、文件和图片管理功能（6 项）

8. 八、状态灯功能（4 项）

9. 九、省电和工作时间功能（4 项）

10. 十、主要业务链路（4 项）

一、设备基础功能

1：启动

1：支持设备上电后自动启动 ESP32-C5 程序。

2：支持启动时初始化系统基础模块。

3：支持启动后自动进入后续 WiFi、存储、EPD、USB、CH583 等功能准备流程。

2：配置读取

1：支持启动时读取已保存的 WiFi 名称和密码。

2：支持启动时读取已保存的屏幕类型。

3：支持启动时读取已保存的轮播开关、轮播间隔、随机开关。

4：支持启动时读取 WiFi 工作时长和待机时间。

3：NVS 配置保存

1：支持保存设备长期使用的配置。

2：支持保存 EPD 屏幕类型。

3：支持保存 CH583 蓝牙 MAC。

4：支持保存 WiFi 工作时间、轮播相关配置。

4：存储挂载

1：支持启动时挂载 SD 卡。

2：支持 SD 卡不可用时使用备用存储。

3：支持创建图片主文件目录。

4：支持创建缩略图目录。

5：支持读取存储容量和剩余空间。

5：WiFi STA 连接

1：支持使用已保存的 WiFi 信息连接路由器。

2：支持连接成功后获取 IP 地址。

3：支持 WiFi 连接失败、认证失败、获取 IP 失败等状态返回。

4：支持连接成功后启动网络服务。

6：HTTP Server 网络服务

1：支持设备联网后启动 HTTP Server。

2：支持手机 APP 通过 WiFi 访问设备。

3：支持 PC 通过浏览器或工具访问设备。

4：支持图片上传、图片查询、轮播控制、OTA 等网络功能入口。

7：版本和设备信息

1：支持返回当前软件版本号。

2：支持返回当前运行分区信息。

3：支持返回当前设备 IP 地址。

4：支持返回当前屏幕类型信息。

5：支持返回 CH583 蓝牙 MAC，用于设备识别。

二、网络 HTTP 功能

1：/ping 网络连通检测

1：支持通过网络检查设备是否在线。

2：如果网络连通，就不再起动蓝牙，直接进行通信。

2：cast 投屏

1：支持手机或 PC 通过网络上传图片。

2：支持上传电子墨水屏使用的 bin 主图文件。

3：支持上传 jpg 缩略图文件。

4：支持 show=true 时把图片显示到电子墨水屏。

5：支持 save=true 时把图片保存到设备存储。

6：支持记录最后一次成功投屏的图片。

3：cast2pic 双图缓存 / 显示

1：支持 screen=a 或 screen=b 参数。

2：支持按指定 screen 上传对应图片。

3：支持把上传图片保存成固定的 screen_a 或 screen_b 文件。

4：支持指定图片显示到对应电子墨水屏显示链路。

5：支持双画面缓存相关功能。

4：upload 上传图片

1：支持通过网络把图片上传到设备。

2：支持保存 bin 主图文件。

3：支持保存 jpg 缩略图文件。

4：支持上传后用于后续图片列表查看。

5：支持上传后用于后续删除或轮播。

6：支持 show=true 时上传后直接显示。

5：delete 删除图片

1：支持通过网络删除指定图片。

2：支持删除指定 bin 主图文件。

3：支持删除指定 jpg 缩略图文件。

4：支持一次删除多个文件名对应的图片。

5：支持只删除请求中指定的图片。

6：get_saved_images 获取已保存图片

1：支持读取设备中已经保存的图片列表。

2：支持返回每张图片的 fileName。

3：支持返回每张图片的缩略图访问地址。

4：支持手机 APP 展示设备内图片列表。

7：get_snapshot 获取快照状态

1：支持一次性读取已保存图片列表。

2：支持一次性读取当前轮播开关状态。

3：支持一次性读取当前轮播间隔。

4：支持一次性读取当前随机轮播状态。

5：支持 APP 打开页面时同步设备当前状态。

8：start_slideshow 设置轮播列表

1：支持下发参与轮播的图片文件名列表。

2：支持设置轮播间隔。

3：支持设置是否随机轮播。

4：支持保存轮播配置。

5：支持按保存的列表开始轮播。

6：支持开机后恢复已保存的轮播配置。

9：set_slideshow 控制轮播

1：支持单独开启或关闭轮播。

2：支持修改轮播间隔。

3：支持修改轮播随机开关。

4：支持接收秒级 Unix 时间戳。

5：支持在需要时用 APP / PC 发来的时间辅助设置 RTC / 系统时间。

6：支持和 start_slideshow 保存的轮播列表配合使用。

10：set_wifi_work_time 设置 WiFi 工作时长

1：支持设置设备联网后保持 WiFi 工作的时间。

2：支持保存工作时长配置。

3：支持设备启动后读取已保存的工作时长。

4：支持工作时间到达后进入省电或关电流程。

11：time 时间查询 / 网络校时

1：支持设备启动时准备 RTC / 系统时间。

2：支持没有网络时间时使用默认时间。

3：支持联网后通过 SNTP 获取网络时间。

4：支持使用阿里云 SNTP 服务器进行校时。

5：支持通过接口读取当前时间。

12：OTA 网络升级

1：支持通过网络上传新固件。

2：支持检查固件基本信息。

3：支持写入 OTA 分区。

4：支持设置下次启动使用的新固件。

5：支持升级完成后重启进入新版本。

6：支持返回 OTA 升级结果。

13：静态资源和缩略图访问

1：支持访问设备上的网页或静态资源。

2：支持通过 /thumb 读取 jpg 缩略图。

3：支持 PC 或 APP 根据缩略图显示本地图片列表。

三、有线USB投图 功能

1：有线USB投图 协议

1：支持 PC 通过 有线USB投图 给设备发送类似 HTTP 的文本请求。

2：支持 POST 类型请求。

3：支持 GET 类型请求。

4：支持请求头、请求体、Content-Length 等基础格式。

5：支持设备返回类似 HTTP 的响应内容。

2：USB 有线投图 cast 投屏

1：支持通过 USB 上传图片并投屏。

2：支持上传 bin 主图。

3：支持上传 jpg 缩略图。

4：支持 show=true 时显示到 EPD。

5：支持 save=true 时保存到设备。

3：USB有线投图 cast2pic

1：支持通过 USB 使用 cast2pic 功能。

2：支持 screen=a 或 screen=b。

3：支持双图缓存文件保存。

4：支持按指定 screen 触发显示。

4：USB有线投图 upload

1：支持通过 USB 上传图片到设备本地存储。

2：支持保存 bin 主图文件。

3：支持保存 jpg 缩略图文件。

4：支持上传后给图片列表、轮播、删除等功能使用。

5：USB 有线投图delete

1：支持通过 USB 删除指定图片。

2：支持删除 bin 主图。

3：支持删除 jpg 缩略图。

4：支持删除多个文件名对应的图片。

6：USB有线投图get_saved_images

1：支持通过 USB 查询已保存图片列表。

2：支持返回 fileName。

3：支持返回缩略图地址。

4：支持通过 USB 读取单张缩略图。

7：USB 有线投图get_snapshot

1：支持通过 USB 查询图片列表。

2：支持通过 USB 查询轮播开关。

3：支持通过 USB 查询轮播间隔。

4：支持通过 USB 查询随机轮播状态。

8：USB 有线投图slideshow

1：支持通过 USB 下发轮播图片列表。

2：支持通过 USB 设置轮播间隔。

3：支持通过 USB 设置随机轮播开关。

4：支持保存轮播配置。

9：USB 有线投图slideshow_control

1：支持通过 USB 单独开启轮播。

2：支持通过 USB 单独关闭轮播。

3：支持通过 USB 修改轮播间隔。

4：支持通过 USB 修改随机轮播开关。

5：支持通过 USB 下发秒级 Unix 时间戳。

10：USB 有线投图ping

1：支持通过 USB 检查设备是否有响应。

2：支持返回 ping_result。

3：支持返回设备识别相关信息。

11：USB有线投图 WiFi 配网

1：支持通过 USB 设置 WiFi 名称。

2：支持通过 USB 设置 WiFi 密码。

3：支持保存 WiFi 配网信息。

4：支持保存后提交 WiFi 连接流程。

12：USB 有线投图wifi_work_time

1：支持通过 USB 设置 WiFi 工作时长。

2：支持保存设置值。

3：支持后续启动继续使用保存值。

13：USB 有线投图epd_type

1：支持查询当前 EPD 屏幕类型。

2：支持返回全部可选屏幕类型列表。

3：支持设置当前 EPD 屏幕类型。

4：支持保存设置后的屏幕类型。

14：USB 有线投图time

1：支持通过 USB 查询当前设备时间。

2：支持配合 timestamp 更新播放控制相关时间。

3：支持测试 RTC / SNTP 时间是否已生效。

15：USB 有线投图restart

1：支持通过 USB 指令让 ESP32-C5 复位重启。

2：支持测试设备重启后配置是否仍然保留。

16：USB 有线投图worker 后台处理

1：支持部分 USB 请求进入后台任务处理。

2：支持避免 PC 端请求长时间阻塞。

3：支持大文件上传、投屏、保存等耗时功能。

17：USB 有线投图transport 底层收发

1：支持 有线USB投图 接收 PC 数据。

2：支持 有线USB投图 返回响应。

3：支持 PC 串口工具或浏览器 WebSerial 类工具测试。

18：USB 有线投图router 路由分发

1：支持按不同路径分发到不同功能。

2：支持 cast、upload、delete、ping、wifi、epd_type 等功能入口。

3：支持未知请求返回错误结果。

19：USB 有线投图net_data 复用网络功能

1：支持 USB 的 /dataUP 与网络 /dataUP 功能保持一致。

2：支持 USB 复用网络图片上传、轮播、删除、查询等处理能力。

四、CH583 / BLE / 串口功能

1：CH583 串口通信

1：支持 ESP32-C5 与 CH583 通过 UART 通信。

2：支持 CH583 把手机蓝牙数据转给 ESP32-C5。

3：支持 ESP32-C5 把结果通过 CH583 回传给手机。

2：BLE WiFi 配网

1：支持手机通过 CH583 蓝牙发送 WiFi 名称。

2：支持手机通过 CH583 蓝牙发送 WiFi 密码。

3：支持 ESP32-C5 保存 WiFi 配网信息。

4：支持配网后尝试连接路由器。

5：支持把连接结果回传给手机。

3：wifi_wakeup 蓝牙唤醒 WiFi

1：支持手机通过 CH583 通知 ESP32-C5 唤醒或启动 WiFi。

2：支持设备已经在连接中时返回 connecting 状态。

3：支持 WiFi 已连接时返回当前 IP 信息。

4：支持 WiFi 未连接时重新执行连接流程。

4：BLE_MAC 设备识别

1：支持 CH583 把蓝牙 MAC 发给 ESP32-C5。

2：支持 ESP32-C5 保存蓝牙 MAC。

3：支持 /ping 和设备信息中返回蓝牙 MAC。

4：支持 APP 用蓝牙 MAC 判断是否连到目标设备。

5：BLE_DATA 前端透传

1：支持 CH583 把手机发来的 JSON 透传给 ESP32-C5。

2：支持透传 WiFi 配网 JSON。

3：支持透传 WiFi 唤醒 JSON。

4：支持后续扩展其他手机控制 JSON。

6：WIFI_DATA 结果回传

1：支持 ESP32-C5 把 WiFi 结果发给 CH583。

2：支持 CH583 把结果转发给手机 APP。

3：支持回传 WiFi IP、版本号、设备状态等信息。

7：PING / PONG 心跳

1：支持 ESP32-C5 和 CH583 之间做心跳。

2：支持确认串口通信是否正常。

3：支持发现通信异常。

8：ACK / ERR 应答

1：支持 CH583 对收到的命令返回 ACK。

2：支持 CH583 对不支持或错误命令返回 ERR。

3：支持 ESP32-C5 根据 ACK / ERR 判断命令是否被 CH583 接收。

9：POWER_OFF 主动关电

1：支持 ESP32-C5 通知 CH583 关电。

2：支持 WiFi 工作时间到期后进入关电流程。

3：支持关电前先关闭 LED 或唤醒定时器。

11：LED

1：WiFi 工作时，蓝灯闪烁。

2：网络传数据或者刷屏时，红灯闪烁。

12：WAKE_TIMER 定时唤醒

1：支持设置 CH583 定时唤醒时间。

2：支持关闭 CH583 定时唤醒。

3：支持轮播关闭时关闭唤醒定时器。

4：支持轮播开启时配合下一次工作时间。

13：NFC 内容管理

1：支持写入 NFC 展示内容。

2：支持清空 NFC 内容。

3：支持查询 NFC 内容。

4：支持通过 CH583 配合 NFC 功能。

14：WIFI_PROVISION 配网状态上报

1：支持 ESP32-C5 向 CH583 上报 WiFi 配网状态。

2：支持上报正在配网或已配网状态。

3：支持 CH583 把状态同步给前端。

4：如果 CH583 固件不支持该命令，可能返回 BAD_CMD。

六、轮播功能

1：轮播图片列表

1：支持设置多张图片参与轮播。

2：支持保存轮播列表。

3：支持启动后读取已保存轮播列表。

4：支持从本地 bin 图片文件读取并显示。

2：轮播间隔

1：支持设置每张图片之间的显示间隔。

2：支持通过 start_slideshow 设置间隔。

3：支持通过 set_slideshow 修改间隔。

4：支持 USB 和网络两种方式设置。

3：随机轮播

1：支持开启随机轮播。

2：支持关闭随机轮播。

3：支持一轮内尽量保证图片不重复、不遗漏。

4：轮播开关

1：支持开启轮播。

2：支持关闭轮播。

3：支持投屏或上传显示时停止轮播，避免抢显示。

4：支持轮播关闭时不继续自动显示下一张。

5：轮播恢复

1：支持设备启动后恢复之前保存的轮播配置。

2：支持启动后延迟再开始轮播。

3：支持等待 EPD 空闲后再开始轮播。

七、文件和图片管理功能

1：bin 主图文件

1：支持保存电子墨水屏显示用 bin 文件。

2：支持从 bin 文件读取数据进行显示。

3：支持删除指定 bin 文件。

2：jpg 缩略图文件

1：支持保存 jpg 缩略图。

2：支持图片列表中返回缩略图路径。

3：支持通过网络或 USB 读取缩略图。

4：支持删除指定 jpg 缩略图。

3：最后一次投屏记录

1：支持记录最后一次成功 cast 的图片。

2：支持后续查询或恢复相关状态。

3：支持重启后仍保留记录。

6：存储空间检查

1：支持保存图片前检查存储是否可用。

2：支持保存图片前检查剩余空间。

3：支持存储不可用时返回失败结果。

八、状态灯功能

1：绿灯工作状态

1：支持绿灯表示设备工作中。

2：支持绿灯闪烁。

3：支持停止绿灯闪烁。

4：支持关机前关闭绿灯。

2：红灯活动状态

1：支持红灯表示业务活动。

2：支持红灯闪烁。

3：支持停止红灯闪烁。

4：支持关机前关闭红灯。

3：CH583 控灯

1：支持 ESP32-C5 通过 CH583 控制红灯和绿灯。

2：支持设置灯的闪烁时间。

3：支持在不同业务状态下切换灯状态。

4：关机前灯状态处理

1：支持关机前停止红灯闪烁。

2：支持关机前停止绿灯闪烁。

3：支持关机前关闭红灯和绿灯对应 GPIO。

九、省电和工作时间功能

1：WiFi 工作时间

1：支持设置 WiFi 保持工作的时长。

2：支持到达工作时长后执行省电或关电处理。

3：支持工作时长保存后重启继续生效。

2：待机时间

1：支持保存 WiFi 待机相关时间。

2：支持配合 CH583 定时唤醒使用。

3：支持轮播场景下决定下一次唤醒时间。

3：关电流程

1：支持工作超时后通知 CH583 关闭唤醒定时器。

2：支持工作超时后关闭状态灯。

3：支持最后发送 POWER_OFF 给 CH583。

4：Light Sleep 相关

1：支持项目中保留自动 Light Sleep 配置。

2：支持根据配置决定是否开启低功耗策略。

3：开发阶段默认更重视 USB、WiFi、CH583 收包可靠性。

十、主要业务链路

1：网络投图链路

1：支持手机或 PC 通过 WiFi 连接设备。

2：支持上传图片。

3：支持显示到电子墨水屏。

4：支持保存图片到设备。

5：支持返回投图结果。

2：USB 投图链路

1：支持 PC 通过 USB 连接设备。

2：支持发送 HTTP-like 投图请求。

3：支持上传图片。

4：支持显示到电子墨水屏。

5：支持返回 USB 响应。

3：CH583 BLE 配网链路

1：支持手机通过蓝牙连接 CH583。

2：支持手机发送 WiFi 名称和密码。

3：支持 CH583 通过 UART 发给 ESP32-C5。

4：支持 ESP32-C5 保存并连接 WiFi。

5：支持连接结果返回手机。

4：OTA 升级链路

1：支持 PC 或 APP 通过网络上传固件。

2：支持设备校验固件。

3：支持写入 OTA 分区。

4：支持重启后运行新固件。

5：支持通过版本号确认升级结果。